ЛЕКЦИЯ 2

Прямолинейные колебания точки

Свободные колебания точки

Колебания, рассматриваемые в различных областях техники, имеют различную природу, но законы колебаний одни и те же. Поэтому столь важно изучить простейшие из них - механические колебания.

Колебания материальной точки под действием восстанавливающей силы при отсутствии сил сопротивления называются свободными.

Рассмотрим точку М массы m, движущуюся прямолинейно под действием восстанавливающей силы F= -cx.

Сила F пытается вернуть материальную точку в положение О равновесия, где F=0, т.е. восстановить равновесие.

Дифференциальное уравнение движения имеет вид:

md2xdt2=−cx  или   d2xdt2+k2x=0,  где  k2=cm; c=HM
Это дифференциальное уравнение свободных колебаний при отсутствии сил сопротивления. Решение ищем в виде:   x=eλt⇒подставим в уравнение движения. Тогда λ2+k2=0- характеристическое уравнение, корни которого равны:     λ1,2=±ik. Они чисто мнимые, поэтому решение имеет вид:

x=asin(kt+α), где a−амплитуда,  α−начальная фаза колебаний. Константы определяются из начальных условий.

При движении точки М по окружности радиуса a с угловой скоростью ω=k в проекции на ось х-ов получаем: x=acosϕ. ϕ=kt+α, k−круговая частота.

Промежуток времени T, в течение которого точка совершает полное колебание, называется периодом колебаний.

За период T фаза меняется на 2π, т.е. kT=2π⇒T=2πk;

Величина, обратная периоду называется, частотой: υ=1T=k2π, значения a и α определяются из начальных условий:

t=0,  x=x0,  VX=V0

x=asin(kt+α)|x=VX=akcos(kt+α)   x0=asinα|V0=akcosα  a=x02+V02k2|tgα=kx0V0

Из решения видно, что период колебаний T  не зависит от начальных условий и является характеристикой колебательной системы:   T=2πk=2πmc

Влияние постоянной силы на свободные колебания

Пусть на точку М кроме восстанавливающей силы действует постоянная сила Р.  Уравнение движения:

Обозначения:   P=δcт⋅c, где δст- статическое отклонение точки под действием силы Р. Очевидно, что точка М будет колебаться теперь относительно точки О1. Введём обозначение   . В новых переменных уравнение движения будет прежним:

, или опуская чёрточку   x+k2x=0

Постоянная сила не изменяет характера колебаний, а только смещает центр колебаний на величину статического отклонения.

пример:               Период колебаний связан с δст формулой:

T=2πmc=2πm⋅δcтP; т.к.    c=PδСТ

Если Р - сила тяжести, то P=mg,  T=2πδстg

Свободные колебания при сопротивлении, пропорциональном скорости

Уравнение движения имеет вид:   , где 2b=μm,   k2=cm.   ( дифференциальное уравнение свободных колебаний при сопротивлении, пропорциональном скорости)

Решение ищем в виде  x=eλt. Подставляя в уравнение движения имеем:  λ2+2bλ+k2=0- характеристическое уравнение.

Его решение:  λ1,2=−b±b2−k2

Рассмотрим 3 случая.

1) k>b (Сопротивление мало по сравнению с восстанавливающей силой). Обозначим , тогда λ1,2=−b±ik1.

Общее решение уравнения имеет вид:

Величины a и α являются постоянными интегрирования и определяются из начальных условий. Колебания по закону x=ae−btsin(k1t+α) называются затухающими, т. к. благодаря множителю e−bt амплитуда  убывает, стремясь к нулю.

Промежуток времени

T1=2πk1=2πk2−b2=T1−b2k2

называется периодом затухающих колебаний. T1>T, т.е. наличие сопротивления увеличивает период колебаний. Однако при b<<k,

T1≈T(1+12b2k2)≈T, т.е. период колебаний практически не изменяется.

Промежутки между последовательными отклонениями одинаковы, т.е. изменяется только амплитуда:

аналогичным образом получаем:

xn+1=xne−bT1⇒xn+1xn=e−bT1;  lnxn+1xn=−bT1

Амплитуда убывает согласно геометрической прогрессии со знаменателем e−bT1. (bT1- логарифмический декремент затухания).

Малое сопротивление почти не влияет на период колебаний, но вызывает их постепенное затухание

2) b>k, сопротивление велико по сравнению с восстанавливающей силой. Обозначаем: b2−k2=r2⇒λ1,2=−b±r( оба корня действительные и отрицательные, т.к. b>r).

Решение имеет вид:

x=c1e−(b+r)t+c2e−(b−r)t

Точка M будет монотонно приближаться к равновесному состоянию

3)b=k (кратные корни). x=e−bt(c1t+c2),t→∞,x→0. Точка монотонно приближается к положению равновесия.

Вынужденные колебания. Резонанс.

Пусть на точку М кроме восстанавливающей силы действует периодическая сила Q0  - частота возмущающей силы.

md2xdt2=−cx+Q или  d2xdt2+k2x=P0sinpt,  P0=Q0/m  - уравнение вынужденных колебаний.

а) Вынужденные колебания при отсутствии сил сопротивления. В этом случае решение имеет вид: - общее решение однородного уравнения, x2- частное решение неоднородного.

1)  (Частота вынуждающей силы не равна собственной частоте). Частное решение в уравнение вынужденных колебаний, получаем: −Ap2sinpt+k2Asinpt=P0sinpt, откуда A(k2−p2)=P0. Следовательно,  Так как x=x1+x2, то x=asin(kt+α)+P0k2−p2sinpt

Решение показывает, что колебания складываются из:

- Собственных колебаний с амплитудой , зависящей от начальных условий;

- Вынужденных колебаний с частотой  вынуждающей силы и амплитудой    A=P0k2−p2

Введем статическое отклонение:  Q0=cδст⇒Q0/т=P0=cmδcm, где сm=k2

Следовательно: - коэффициент динамичности.

Благодаря наличию трения собственные колебания быстро затухают и остаются практически только вынужденные с частотой вынуждающей силы  и амплитудой    A=P0k2−p2=δcm1−p2k2

Амплитуда вынужденных колебаний А зависит от отношения частоты возмущающей силы к частоте собственных колебаний.

Подбирая различные значения р и к можно изменять амплитуду:

1) при    p<<k амплитуда колебаний близка к статич. откл δсm.

2) при    p→k амплитуда А становится весьма большой (но p≠k!)

3) при    p>>k амплитуда А становится весьма малой.

Резонанс

При p=k частота возмущающей силы совпадает с собственной частотой, наступает резонанс. (Формула, рассматриваемая выше, не описывает этот случай, т.к. там p≠k)

При  частное решение неоднородного уравнения ищем в виде: x2=Bt⋅cospt,(x2=Bcospt−Bptsinpt)

Подставляя x2 в уравнение вынужденных колебаний, получаем:

Амплитуда растёт пропорционально времени:  x=asin(kt+α)−P0t2pcospt - это решение получено в предположении, что нет сил сопротивления!

При наличии трения вынужденные колебания описываются уравнением:

d2xdt2+2bdxdt+k2x=P0sinpt

Решение которого при b<k имеет вид:

x=ae−btsin(k1t+α)+Asin(pt−β)

Здесь  и α - постоянные интегрирования, зависят от начальных условий. А и β от начальных условий не зависят и определяются в ходе решения:

A=P0k2−p22+4b2p2,   tgβ=2bpk2−p2

Свойства вынужденных колебаний:

- амплитуда не зависит от начальных условий

- частота равна частоте возмущающей силы

- при наличие сопротивления они не затухают

- в случае резонанса даже при малой возмущаемой силе амплитуда может быть достаточно большой.