Теоретическая механика

Конспект лекций

Лекция 1

Теоретическая механика – наука об общих законах движения и равновесия тел. Разделы: статика (основы строительства), кинематика (теория механизмов и машин) и динамика => основа всех инженерных наук.

Статика – учение о силах и условиях равновесия материальных тел под действием системы  сил.

Две основные задачи статики:

1) Сложение сил и приведение системы сил к простейшему виду.

2) Определение условий равновесия абсолютно твердого тела под действием системы сил.

Равновесие – состояние покоя тела по отношению к другим материальным телам (например, земле)

Основные понятия:

1)  Абсолютно твердое тело – тело, расстояние между любыми двумя точками которого всегда остается постоянным.

2)  Сила – количественная мера механического взаимодействия между телами.

Сила – векторная величина, которая определяется

1) численным значением (модулем) Система СИ

2) направлением

3) точкой приложения

- Тело, не скрепленное с другими телами, которому можно сообщить любое перемещение в пространстве, называется свободным (например, воздушный шар)

- Если одну систему сил, действующих на свободное твердое тело, можно заменить другой, не нарушая при этом состояние покоя или движения, то такие две системы сил называются эквивалентными.

- Система сил, под действием которой свободное твердое тело находится в покое, называется уравновешенной или эквивалентной нулю.

Аксиомы статики.

- Если на свободное абсолютно твердое тело действует две силы, то оно может находиться в покое тогда и только тогда, когда эти силы равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны.

- Действие системы сил на абсолютно твердое тело не измениться, если к ней прибавить или отнять от нее уравновешенную систему сил.

Следствие:

Действие силы на тело не изменится, если точку ее приложения перенести вдоль линии действия в любую другую точку тела.

К силе F добавим уравновешенную систему F1=F2=F, а затем отнимем другую уравновешенную систему F,F2.

Сила – скользящий вектор. При определении внутренних усилений переносить силы вдоль линии действия нельзя.

- Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же точке и изображаемую диагональю параллелограмма, построенного на этих силах. Стевин  (1548-1620) – голландский физик.

Q- геометр. сумма, а не равнодейст-вующая!

R=F1+F2 (равнодействующая)

Q=F1+F2Справедливо и обратное утверждение: разложение силы на составляющие

- Всякое действие одного материального тела на другое вызывает равное по величине , но противоположно направленное противодействие.

- Равновесие изменяемого (деформируемого) тела, находящегося под действием системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым).

Связи и их реакции (активные силы).

Тело, перемещениям которого в пространстве препятствуют какие-либо другие тела, называется несвободным.

Все то, что ограничивает перемещение тела в пространстве, называется связью.

Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствующего его перемещению, называется реакцией связи.

Реакция связи направлена в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу.

- Реакция гладкой поверхности направлена по нормали к поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания.

- Реакция натянутой нити направлена вдоль нити к точке подвеса.

- Реакция невесомого стержня направлена вдоль стержня, если концы его соединены шарнирно с другими частями конструкции.

- Реакция неподвижного цилиндрического шарнира (точка А) может иметь любое направление в плоскости, перпендикулярной оси шарнира.

- Реакция подвижного цилиндрического шарнира (опора на катках) направлена  по нормали к поверхности опоры.

Аксиома связей.

Всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если отбросить связи и заменить их действие реакциями этих связей.

Теорема о трех силах.

Если свободное твердое тело находиться в равновесии под действием трех непараллельных сил, лежащих в одной плоскости, то линии действия этих сил пересекаются в одной точке.

Система сходящихся сил.

Сходящимися называются силы, линии действия которых пересекаются в одной точке.

Силовой треугольник замкнут – условие равновесия

Сила - вектор скользящий. Перенесем их вдоль линии действия в точку О и сложим по правилу параллелограмма. Получим равнодействующий R. B

R=F1+F2+...+Fn=Fk (геометрическая сумма)

R=0 (геометрическое условие равновесия)

Для равновесия тела, находящегося под действием системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы силовой многоугольник был замкнут.

Аналитический способ задания сил в пространстве.

Для аналитического задания сил необходимо выбрать систему координат OXYZ, по отношению к которой определяется положение сил в пространстве.

Вектор F, изображающий силу, можно построить, если известны его проекции на оси координат и точка приложения силы А (x, y, z).

F=iX+jY+kZ

X=FCosα, Y=FCosβ, Z=FCosγ

F=x2+y2+z2

Если система сил F1,F2,...,Fk,...,Fn задана аналитически Fk(Xk,Yk,Zk), т.е. , R(Rx,Ry,Rz); Rx=Xk, Ry=Yk, Rz=Zk

Модуль равнодействующей системы сходящихся сил определяется по формуле: R=Rx2+Ry2+Rz2=(Xk)2+(Yk)2+(Zk)2.

В случае равновесия равнодействующая должна быть равна нулю, т.е. Rx=0, Ry=0, Rz=0 или Xk=0, Yk=0, Zk=0. Условие равновесия тела, находящегося под действием системы сходящихся сил.

Для равновесия твердого тела, находящегося под действием системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на оси координат были  равны нулю.

Условие равновесия рычага. Момент силы относительно точки.

Задачу о равновесии рычага впервые поставил Аристотель (384-322 г. до н.э.). Но решение было найдено только сто лет спустя Архимедом (287-212 г. до н.э.). Он жил в Сиракузах (о. Сицилия), но был в Музейоне в Алексанрии, где работал Эвклид.

P⋅AO=Q⋅OBP и Q, параллельные силы. При равновесии их равнодействующая должна проходить через точку опоры О и уравновешиваться реакцией R=−F.

В общем виде понятие момента силы относительно точки было введено Леонардо да Винчи (1452-1519) при исследовании  равновесия сил на вороте.

m0(Fk)=0

m0(F)=±F⋅h

Момент силы относительно точки равен произведению силы на плечо.

Условие равновесия = сумма моментов сил                                                                                                                     .                                                         относительно точки О (оси вращения) равна нулю.

Условие равновесия плоской системы сил.

Для равновесия тела, находящегося под действием произвольной плоской системы сил, необходимо и достаточно, чтобы сумма проекций сил на оси координат и сумма моментов сил относительно произвольной лежащей точки лежащей в плоскости действия сил были равны нулю.

FKx=0FKy=0m0(Fk)=01-е и 2-е – нет смещения вдоль осей

3-е – нет вращения