# Лекция 4

## Трение. Законы трения скольжения.

Опытным путем установлен ряд общих закономерностей, которые с достаточной для практика точностью отражают особенности явления трения скольжения при покое.

- При стремлении сдвинуть одно тело на поверхности другого в плоскости соприкосновения возникает сила трения, величина которой может принимать любое значение от нуля до предельной силы трения Fпр. Сила трения направлена в сторону, противоположную той, куда действующие силы стремятся сдвинуть тело.

- Величина предельной силы равна произведению статического коэффициента трения на нормальное давление (нормальную реакцию):  Fпр=f0N. Статический коэффициент трения f0 – безразмерная величина (отвлеченное число). Он определяется опытным путем и зависит от материалов соприкасающихся тел, характера обработки, температуры, влажности, смазки и пр.

- Величина предельной силы трения в довольно широких пределах не зависит от размеров соприкасающихся поверхностей.

Из первого и второго законов следует, что 0 ≤  Fтр ≤ Fпр = f0 N.

При использовании этого соотношения уравнения равновесия должны перейти в неравенства. Однако, обычно при решении задач считают, что Fтр=Fпр=f0N, а для получения промежуточных условий равновесия уменьшают величину статического коэффициента трения от f0 до нуля.

Экспериментально коэффициент трения скольжения модно определить на таком приборе. Тело считается материальной точкой и все силы прилагаем в центре тяжести.

f0=FпрN=QP

Некоторые значения коэф. трения:

Дерево по дереву: f0 = 0,4 ÷ 0,7

Металл по металлу: f0 = 0,15 ÷ 0,25

Сталь по льду: f0 = 0,027

Следует иметь ввиду, что пока груз находится в покое, сила трения равна сдвигающей силе, а не f0 N. Значение Fпр=f0N она принимает только в пределе перед потерей равновесия (при переходе в движение).

При движении по шероховатой (не абсолютно гладкой) поверхности возникает сила трения скольжения, величина которой равна: F=fN, где f – динамический коэффициент трения.

Трение при движении => трение скольжения, как правило меньше трения покоя. Динамический коэффициент трения f зависит кроме всего прочего от скорости.

## Угол трения, конус трения

До сих пор при решении задач статики мы считали, что поверхности гладкие, а реакции направлены по нормали к соприкасающимся поверхностям. Реакция реальной (не гладкой) поверхности состоит из двух составляющих: нормальной реакции N и перпендикулярной к ней силы трения F. Полная реакция R будет отклонена от нормали на некоторый угол φ. При росте сдвигающей силы сила трения будет изменяться от нуля до  Fпр=f0N, а реакция R от N до Rпр. Угол  реакции с нормалью будет расти от нуля до некоторого предельного значения φо: N=P, Fпр=f0N=Q

Наибольший угол φ0 между реакцией шероховатости поверхности и нормалью называется углом трения.

tgϕ0=FпрN=F0NNf0  tgϕ0=f0

Пример:

Какую надо приложить силу, чтобы сдвинуть тело?

xk=Qcosβ−Fпр=0  => Qcosβ=Fтр=f0N

yk=Qsinβ+N−P=0 => N=P−Qsinβ

Qcosβ=f0N=f0P−Qsinβ

Q=f0Pcosβ+f0sinβ

Можно показать, что груз выгоднее тянуть под углом трения f0=tgϕ0

Действительно, условие минимума функции Q  (dQdβ=0) дает:

−sinβ+f0cosβ=0, т.е. β=ϕ0. Отсюда

Qmin=f0Pcosϕ0+f0sinϕ0, но f0=tgϕ0, т.е.Qmin=f0Pcosϕ0

## Трение качения

- Колесные повозки возникли в Сирии Месопотамии в 35 веке до н.э.

- Шарикоподшипник (с сепаратором) изобрел Леонардо да Винчи (1520г.)

Рассмотрим равновесие круглого цилиндрического катка веса Р, который лежит на горизонтальной плоскости. К оси катка приложена сила Q<Fпр=f0N

В точке А приложена сила трения Fтр=Q, которая препятствует скольжению. Если считать, что нормальная реакция также приложена в точке А (рис.а), то она уравновесит силу Р, а силы Q и Fтр образуют пару, вызывающую качение катка. При схеме а) качение должно начаться при любой, сколь угодно малой силе Q. Однако, как показывает опыт, вследствие деформации тела касание происходит вдоль некоторой площадки АВ. Интенсивность давления у края А убывает, а у края В – возрастает. В результате реакция N смещается в сторону действия силы Q. С увеличением Q это смещение растет до некоторой предельной величины К. В пределе (перед потерей равновесия) на каток будут действовать две пары: пара Qпр,Fтр с моментом QпрR и  уравновешивающая ее пара N,P с моментом KN=QпрR. Из равенства моментов получаем: Qпр=KRN. Пока Q<Qпр, каток находится в покое. При Q>Qпр начинает качение.

Величина К называется коэффициентом трения качения. Она измеряется в [см], определяется опытным путем и зависит от материалов катка и опорной поверхности.

Коэффициент К не зависит от радиуса катка. Отношение K/R для большинства материалов значительно меньше динамического коэффициента трения, поэтому так широко используются колеса, катки, шарикоподшипники. Приведем некоторые значения коэффициента К:

| Дерево по дереву | К=0,05-0,08 см |
| --- | --- |
| Колесо по рельсу | К=0,005 см |
| Шарикоподшибник | К=0,001 см |

### Пятно контакта ведущего колеса при качении по асфальту. Стрелками указаны направления скольжения элементов покрышки по основанию. V- направление движения (Чудаков Е.А. 1890-1953 гг.)

### Трение верчения

Мпр=λN, λ приблизительно в 5-10 раз меньше К и имеет туже размерность.

Центр параллельных сил.

Необходимость складывать параллельные силы возникает при определении центра тяжести и при расчетах с использованием распределенных нагрузок.

Рассмотрим две параллельные силы F1 и F2, приложенные в точках А1 и А2 (теперь это не скользящие векторы !). Известно, что такая система сил имеет равнодействующую, равную R=F1+F2, линия действия которой проходит через некоторую точку С, лежащую между ними на прямой А1А2. Положение точки С найдем по теореме Вариньона: mc(R)=mc(F1)+mc(F2)=0 или F1⋅h1−F2⋅h2=0

F1A1C=F2A2C не зависит от угла α.

Если силы повернуть на один и тот же угол в одну и ту же сторону, то получим новые силы F1' и F2', имеющие те же модули и приложенные в тех же точках. При повороте условие, определяющее положение точки С, не изменится, следовательно, равнодействующая новой системы сил также пройдет через точку С; иначе говоря, сила Rповернется в ту же сторону и на тот же угол.

Если система состоит из n сил F1,F2,...,Fn, то она будет иметь равнодействующую, равную R=Fn, точку приложения которой можно найти последовательным сложением сил. С другой стороны, если повернуть эту систему сил в одну и туже сторону и на один и тот же угол, то равнодействующая новой системы R'=Fn' опять пройдет через точку С.

Центром параллельных сил называется точка, через которую проходит линия действия равнодействующей системы параллельных сил при произвольном повороте сил системы относительно точек их приложения в одну и ту же сторону и на один и тот же угол.

Найдем координаты центра параллельных сил. Для определения координат xc, yc  повернем силы параллельно оси z и воспользуемся теоремой Варьитона:

my(R)=my(Fk)

Если (xk,yk,zk)координаты точки приложения k-ой силы Ak(xk,yk,zk), то ее момент относительно оси y равен: my(Fk)=xkFk. Суммируя по всем силам и пользуясь теоремой Вариньона, получаем: my(Fk)=Fk⋅xk=R⋅xc или xc=xkFkR. Аналогичным образом определяем yc и zc, т.е. yc=ykFkR; zc=zkFkR.

## Центр тяжести твердого тела

На все частицы тела, находящегося вблизи земной поверхности действующей силы тяжести, направленные вертикально вниз (размеры тела малы по сравнению с радиусом земли, силы параллельны).

Равнодействующую сил тяжести Р1, Р2, …, Рп обозначим через P=ΣPk - вес тела. При произвольном повороте тела эти силы остаются приложенными в тех же точках и остаются параллельными. Следовательно, центр тяжести будет проходить через одну и ту же точку.

Центром тяжести твердого тела называется точка, через которую проходит линия действия равнодействующей сил тяжести частиц данного тела при его произвольном положении в пространстве.

Координаты С (хс, ус, zc) определяется по формулам: xc=ΣPkxkP; yc=ΣPkykP; zc=ΣPkzkP для однородных тел можно считать, что pk=γυk.

## Методы определения центра тяжести. Архимед (287-212 гг. до н.э.)

- Если тело имеет плоскость симметрии, то элементу объема Δυk с координатами (xk, yk, zk) будет соответствовать элемент объема с координатами (xk, yk, -zk), т.е. центр тяжести будет находится в этой плоскости.

- При наличии оси симметрии z центр тяжести будет находится на оси симметрии, т.е. xc=yc=0

- Центры тяжести треугольника и четырехугольника

- Центр тяжести дуги окружности

Рассмотрим дугу АВ радиуса R с углом поворота 2α. В силу симметрии центр тяжести лежит на оси х-ов. (ус=0). Разобьем дугу на малые части dl=Rdϕ=lk
х – координата элемента lk равна x=Rcosϕ. Подставим в формулу и заменим интегралом: xc=Σxklkl=1lABRcosϕ⋅Rdϕ=R2l−ααcosϕdϕ=R22Rα20αcosϕdϕ=Rsinαα

xc=Rsinαα

5.  Центр тяжести сектора xc=23Rsinαα